《伏安法测电阻、电功率》教案（复习课）

田林二中 何克力（2009年4月1日下午1：00）

一、教学目标

1. 知识与技能

（1）知道测电阻、测电功率的实验原理

（2）知道测电阻、测电功率的实验电路图

（3）知道测电阻、测电功率的实验过程

2. 实验与方法

（1）经历“测电阻、测电功率”的问题分析过程

（2）经历“测电阻、测电功率”的解决问题方法的建立过程

3. 情感态度价值观

（1）知道测电阻、测电功率在生活中的应用

（2）激发学生科学探究的欲望

二、教学重点和难点

重点：理解测电阻、测电功率的实验原理及方法

难点：测电阻、电功率实验过程的动态分析

3、 教学资源：多媒体

4、 教学设计说明：
测电阻、测电功率是初中物理教学的重点内容，它包括了电路设计、连接电压表、电流表、滑动变阻器的使用要求，同时又结合串联电路特点、欧姆定律、电功率的计算，所以它应该是一个教学中的重点，又是一个难点。

5、 教学流程


[image: image1.wmf]方法。

电阻、测电功率的具体

归纳总结，得到解决测

卡二）

创设情景二（学生活动

理、电路图、方法等

测电阻、测电功率的原

学生活动卡一）

创设情景，引入课题（

®

®

®

六、教学过程

（一）引入

讲述：伏安法测电阻、测电功率的实验原理？伏安法测电阻、测电功率的实验电路图？伏安法测电阻、测电功率实验所需测定的物理量？伏安法测电阻、测电功率所需的实验器材？（教师的问题引入）

（2） 学生互动一：（活动卡）

    1. 在用“电压表、电流表测电阻”的实验中，实验原理是__________，电流表应与待测电阻_________联连接。为了改变待测电阻两端的电压，可采用的方法是：_________________________________________________________。

在用“电压表、电流表测电阻”的实验中，闭合电键前，移动滑动变阻器的滑片使滑动变阻器接入电路的电阻________________，然后再移动滑片，记下三组电压值和电流值，目的是____________________________________。

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


2. 某同学用电源、电压表、电流表滑动变阻器、电键、小灯泡、待测电阻Rx和若干导线，复习“用电流表、电压表测电阻”和“测定小灯泡的电功率”两个实验。所有元件均完好，电源电压不变（1.5V的整数倍），滑动变阻器标有“20 Ω 2 A”字样，小灯泡标有“2.5 V”字样，电路连接正确。他先做测电阻实验，在测定待测电阻Rx的阻值时，他发现在滑动变阻器滑片移动的过程中，电流表示数的变化范围为0.16～0.56安，当滑片在中点时，电压表的读数为2V，电流表的读数如图所示：请设计相关表格并把有关数据填完整。（计算Rx电阻时，精确到0.1欧）

（3） 归纳一：（在教师的启发下由学生归纳）伏安法测电阻的实验原理；伏安法测电阻的实验电路图；伏安法测电阻实验所需测定的物理量；伏安法测电阻所需的实验器材；伏安法测电阻的实验过程或步骤；伏安法测电阻具体问题的解决发放。

（4） 引入伏安法测电功率的复习：通过伏安法测电阻、测电功率二个实验的对比，进行测电功率的复习。

（五）学生互动二：（活动卡）  

4. 某同学做“测定小灯泡的额定功率”实验时，实验器材完好，小灯泡上标有“0.25 A”字样，滑动变阻器标有“20欧2安”字样。该同学连接电路后闭合电键，当他移动滑动变阻器的滑片时，发现电压表示数始终是2伏，电流表示数始终是0.2安。该同学立即检查电路，重新连接电路。再次闭合电键后，他移动滑动变阻器的滑片使小灯泡正常发光。这时电压表的示数如图所示。

（1） 分析产生电压表、电流表示数始终不变的可能原因。

___________________________________________________________________。

（2） 简述该同学重新实验时是如何判定小灯泡正常发光的：

___________________________________________________________________。

小灯泡的额定功率为___________________瓦。

（六）归纳二：（在教师的启发下由学生归纳）伏安法测电阻、测电功率的实验原理；伏安法测电阻、测电功率的实验电路图；伏安法测电阻、测电功率实验所需测定的物理量；伏安法测电阻、测电功率所需的实验器材；伏安法测电阻、测电功率的实验过程或步骤；伏安法测电阻、测电功率具体问题的解决方法。

（七）学生互动三（活动卡）（测电阻、测电功率知识点交叉复习） 


[image: image6.jpg]


    5. 某同学用电源、电压表、电流表滑动变阻器、电键、小灯泡、电阻Rx和若干导线，复习“用电流表、电压表测电阻”和“测定小灯泡的电功率”两个实验。所有元件均完好，电源电压不变，滑动变阻器标有“20 Ω 2 A”字样，小灯泡标有“2.5 V”字样，电路连接正确。在测定小灯泡的功率时，他观察到当小灯正常发光时，电流表的示数如图所示，变阻器的滑片恰好在中点上（即它接入电路的电阻为10欧）。在测定电阻Rx的阻值时，他发现在滑动变阻器滑片移动的过程中，电流表示数的变化范围为0.16～0.56安。表一、表二为该同学的实验数据记录表格，请完成表格的填写。（计算电阻时，精确到0.1欧）

	序号
	电压(V)
	电流(A)
	功率(w)
	亮暗
	
	序号
	电压(V)
	电流(A)
	电阻(欧)
	
[image: image2.wmf]平均值

Rx

(欧)

	1
	2.5
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	2
	2.2
	0.18
	
	
	
	5
	2.5
	0.30
	
	

	3
	2.8
	0.22
	
	
	
	6
	
	
	
	


 6. 某同学做“测定小灯泡功率”的实验，所有实验器材均完好，其中滑动变阻器上标有“50 Ω 2 A”。当他正确连接好电路，并按正确的步骤闭合电键时，观察到电流表示数为0.08安、电压表示数为0.5伏，小灯几乎不发光。

（1） 滑动变阻器上所标的“2  A”和小灯泡上所标的“0.2  A”，其中_________是表示该用电器正常工作时的电流。

（2） 请简述该同学闭合电键时小灯几乎不发光的原因：______________。该同学实验时所用电源电压为___________________伏。

（3） 当该同学将滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数随之增大，当电流表示数为0.2 A时，电压表示数如图所示。则此时滑片的位置处在滑动变阻器中点的_____________侧（选填“左”或“右”），待测小灯泡的额定功率是_____________瓦。

7.甲、乙两同学分别做“测定小灯泡的功率”实验，除了小灯外他们所使用的器材规格均相同，小灯的额定电压可能是2.2 V、2.5 V或3.8 V，小灯功率相差不大。甲同学正确连接好电路，闭合电键时记录了第1组数据，当小灯正常发光时记录了第2组数据，把滑片移到端点时小灯闪亮一下，后熄灭，并记录了第3组数据，如下表所示。则他们所用电源的电压为_____________伏，甲同学所用小灯的额定功率为_____________瓦。当乙同学所选用的小灯正常发光时，电压表的示数如图所示，而滑片恰好在滑动变阻器的中点上，此时滑动变阻器连入电路的电阻为_______________欧，乙同学所选用小灯正常发光时的电流为_________安

	物理量
	电压表（V）
	电流表（A）
	亮暗

	1
	1.3
	0.16
	暗

	2
	2.5
	0.26
	正常发光

	3
	4.5
	0
	不发光


   8.某学生在做“测定小灯泡功率”的实验时，所用电源电压为4.5伏，小灯泡上标有“2.5伏”字样。

   （1）某学生连接电路，闭合电键，移动滑动变阻器的滑片P，得到了表格里的几组数据，你认为在实验中可能发生了什么问题？

_________________________________________________________________________。

（2） 根据表格中的数据，可以推理得出小灯泡的额定功率为__________瓦。

  7.某同学在做“测定小灯泡电功率”的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，电源为两节干电池，其余器材均完好。

      （1）该同学在连接电路时，将最后一根导线接好后，就看到灯泡发光，而且很亮，同时电压表指针偏转角度较小。你认为他在连接电路时可能存在的错误或不妥是：

       ①___________________________________________________________。

        ②__________________________________________________________。

        ③__________________________________________________________。

      （2）正确连接电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的值，小灯处于正常发光时，电流表示数如图所示，则小灯泡的额定功率为__________瓦。

（八）课堂小结

（九）布置作业：

a) 归纳伏安法测电阻、电功率的方法。

b) 课后作业
�





�





�





次数�
电压(V)�
电流(A)�
�
1�
2.5�
0.26�
�
2�
2.0�
0.30�
�
3�
1.5�
0.34�
�






�








_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

