串联电路电流、电压的特点
位育初级中学 侍家珍
一、教学任务分析

本节学习串联电路的特点及其应用。串联电路的特点是电路的基本规律之一，与生活的联系比较紧密，是后续电学知识学习的基础，也是高中电学学习的重要储备知识。

学习本节内容需要有电流、电压、电阻和欧姆定律等知识为基础。同时，学生还需要具备能正确连接简单的串联电路，会正确使用电流表和电压表等基本的实验技能。
根据学生的认知水平和能力基础，本课用生活实例引入，而后通过学生实验探究串联电路中电流和各导体两端电压的特点，经历同伴间的讨论、数据的记录和分析总结得出相关的结论。在这一过程中，学生需要认识记录数据、分析数据、归纳和科学推理的方法。

本节课的教学要求学生积极、主动参与，通过自主探究串联电路特点的过程，激发学习物理的兴趣，同时体验到成功的喜悦，增强学习自信心。通过解串联电路计算题，培养学生推理的能力。
二、教学目标

1、知识与技能

（1）知道串联电路的工作特点。

（2）理解串联电路中电流、电压的特点。
2、过程与方法

（1）通过对串联电路特点的探究实验过程，认识实验方案的设计与讨论、数据记录、数据分析及归纳结论的科学探究方法。

（2）通过解串联电路的计算题，了解逻辑推理的过程，初步学会解题的方法。

3、情感、态度与价值观

（1）通过研究串联电路特点实验过程的方案设计，动手操作及结论交流，形成相互合作、交流分享的团队意识。

（2）通过探究串联电路特点实验的数据处理过程，养成实事求是的科学态度。

（3）通过用电流表、电压表实验操作过程，养成良好的实验习惯。
三、教学重点和难点

重点：串联电路的电流、电压特点。
难点：结合欧姆定律解串联电路计算题的过程。
四、教学资源

1、学生实验器材（2人一套）：3节干电池、2只不同的小灯泡、电流表、电压表、电键、导线若干。
2、自制PPT幻灯片、多媒体教学设备。
五、教学设计思路 
本设计的内容包括串联电路电流、电压的特点。
本设计的基本思路是：通过生活中情景引入串联电路，接着指导学生根据已学知识自主设计实验方案，探究“串联电路的特点”。通过实验探究归纳得到串联电路的电流、电压特点，而后在教师的辅助下，结合已学过的欧姆定律知识来进行简单的串联电路计算。
本设计要突出的重点是：串联电路的电流、电压特点。方法是：学生通过实验方案的设计与讨论和自主选择实验器材，经历实验数据记录、分析、归纳而后总结得出串联电路特点。通过此过程加深对串联电路特点的理解，突出学生学习的自主性。
本设计要突破的难点是：结合欧姆定律解串联电路计算题的过程。方法是：教会学生解电学题目的步骤第一步是判断电路的连接方式，第二步是判断电表的测量对象，第三步标上已知条件，第四步再结合欧姆定律，寻找缺少的条件，最后进行计算，得到答案。
本设计注重调动学生学习的积极性和主动性，重视学生的自主探究和教师在课堂教学中的引领、启发和点拨作用，进而培养学生的探究意识和正确设计实验方案获取数据，然后对数据进行分析处理，得到结论的能力。

六、教学流程

1、教学流程图

[image: image1.png]



2、流程图说明
情景I    图片
播放图片，观看生活中新年街道上漂亮的小彩灯。

活动I    学生实验1
学生选择实验桌上的器材，连接串联电路，观察当电键闭合和断开时小灯亮暗的情况。
活动II    学生实验2 

学生自己选择实验桌上的器材，分小组进行实验，探究串联电路电流的规律。

活动III  小组交流

学生自己选择实验桌上的器材，分小组进行实验，探究串联电路电压的规律。

活动Ⅳ   应用1
巩固练习。

3、教学主要环节
通过录像导入，认识串联电路并学会正确连接串连电路。自主设计实验方案探究获得串联电路电流、电压的特点。

七、教案示例

第一课时

（一）引入

1．图片：观看生活中新年街道上漂亮的小彩灯图片，讨论这些小灯的连接是用了哪种连接方式，引出串联电路。
提出问题：什么是串联电路？串联电路有什么工作特点呢？
用导线把用电器逐个顺次连接起来组成的电路叫做串联电路。

串联电路有一条电流路径，电键控制整个电路。

2．演示实验：

（1）教师出示一些元件，要求学生选出所需要的连接成一个串联电路。

（2）观察小灯的工作情况。看到两灯同时亮，同时熄灭的现象。

电键断开，小灯不发光，说明电路中无电流；

电键闭合，小灯发光，说明电路中有电流。
提出问题：小灯为什么会发光？小灯的亮暗是否相同？猜测通过A、B、C各点的电流之间可能有怎样的关系。激发学生探究串联电路中电流大小的兴趣。

（二）新课
3．探究串联电路电流的特点
【板书】二、串联电路的特点：

1、串联电路中电流的规律

结合已有的电流知识，讨论所需的测量仪器、仪器的使用方法和实验过程。对于学生设计的实验方案中不完善之处，教师要通过有针对性的提问并引导同学相互间补充完善。
结论：串联电路电流处处相等。I=I1=I2
【板书】串联电路中电流处处相等

        I=I1=I2
提问：既然在串联电路中电流是相同的，那么是什么原因造成小灯亮暗的不同？

②探究串联电路电压特点
【板书】2、串联电路中电压的规律

结合已有的电压知识，讨论所需的测量仪器、仪器的使用方法和实验过程。对于学生设计的实验方案中不完善之处，教师要通过有针对性的提问并引导同学相互间补充完善。

（2）学生动手实验

学生自己选择实验桌上的器材，分小组进行实验并完成实验报告、归纳结论。（实验过程中教师要加强巡视与指导，及时发现学生操作过程中的问题并加以纠正）

结论：串联电路两端总电压等于各串联电阻两端的电压之和。U=U1+U2

【板书】串联电路两端总电压等于各串联电阻两端的电压之和。
U=U1+U2
总结：所以在串联电路中，小灯的亮暗程度主要取决于小灯两端的电压。说明在串联电路中，小灯的亮暗与电压有关。
[image: image2.png]K

B4



（三）巩固练习
1、下图所示的电路中，把两只完全相同的灯泡串联后接到电源电压为6伏的电路中，当把电压表接在A、C两点时，它的示数为_____伏；流过A、B两点的电流大小________（选填“相等”或“不相等”）

[image: image3.png]


2、如图所示，将电压表先后接在AB、BC、AC处，当电键闭合后，电压表读数最大时，是接在（     ）

A．BC处

B．B处
C．C处

[image: image4.png]


3、示电路中，电源电压为6伏，电流表示数时0.5   安，电阻R2的阻值为10欧。求：（1）电压表的示数；（2）R1的电阻值

回家作业

1、整理课堂笔记，并将所学内容填入下表中：

	串联电路的特点
	文字表述
	数学表达式

	电流I
	
	

	电压U
	
	


★2、校本练习P43~P44




3、（题高题）如图2所示，电阻R1为24欧，电键K断开时，电流表的示数为0.3安；电键K闭合时，电流表的示数为0.5安，则：

（1）电源电压为多大？

（2）电阻R2多大？  

电流


特点












































电压


特点

















应用I


巩固练习





活动III


学生实验3





� EMBED PBrush  ���





活动II


学生实验2








活动I


学生实验


1

















情景I


图片








PAGE  
4

_1143287122

